Kajian Indeks Pencemar Udara NO2 dan SO2 di Provinsi Lampung: Tanggamus, Pringsewu dan Bandarlampung

A Study Air Pollution Index Of  NO2 and SO2  Capacity In Lampung Provinces: Tanggamus, Pringsewu and Bandarlampung

WIDIA SARI, HARDOKO INSAN QUDUS, SUTOPO HADI, AGUNG ABADI KISWANDONO*

Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alalm

Universitas Lampung, Bandarlampung, 35144

Email: agung.abadi@fmipa.unila.ac.id

ABSTRACT

Air pollution in region is determined based on the Air Pollution Index which can be determined based on the gas content in the air. One of the main causes of air pollution is the increasing motorized vehicles. NO2 and SO2 are air pollutants that have an impact on health, especially the respiratory system. The aim of this study is to analyze NO2 and SO2 ambient air on transportation routes at three locations in Lampung Province (Tanggamus, Pringsewu and Bandarlampung). Passive Sampler method used to determine NO2 and SO2 concentrations in the air. Based on research conducted on phase 1 (January 2018) and phase 2 (August 2018), it showed that NO2 and SO2 in the ambient air of Tanggamus district in the measurement of phase 1 were 18.40 µg/m3 and 19.80 µg/m3 whereas at measurement phase 2 were 14.12 μg/m3 and 15.58 μg/m3. The NO2 and SO2 content in ambient air of Pringsewu district the measurement of phase 1 were 19.60 µg/m3 and 23.80 µg/m3 while the measurement of phase 2 were 7.82 µg/m3 and 9.06 μg/m3. The NO2 and SO2 content in the ambient air of Bandarlampung city at measurement phase 1 were 13.80 μg/m3 and 9.8 μg/m3 while the measurement of phase 2 were 19.91 μg/m3 and 18.05 μg/m3. The ambient air measurement results showed that ISPU values between the index 1-50, so it is still in the good category.

Keywords: ISPU, Lampung, NO2, Passive Sampler, SO2

ABSTRAK

Pencemaran udara suatu daerah ditentukan berdasarkan Indeks Pencemar Udara yang dapat dilihat berdasarkan kandungan gas pada udara. Salah satu penyebab utama pencemaran udara yaitu  meningkatnya jumlah kendaraan bermotor. Gas pencemar udara yang memiliki dampak nyata terhadap kesehatan, terutama sistem pernapasan adalah gas NO2 dan SO2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis udara ambien NO2 dan SO2 di jalur transportasi pada tiga lokasi di Provinsi Lampung yaitu Tanggamus, Pringsewu dan Bandarlampung.  Metode yang digunakan untuk menentukan konsentrasi NO2 dan SO2 pada udara ambien adalah metode Passive Sampler. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada tahap 1 (Januari 2018) dan tahap 2 (Agustus 2018), menunjukan bahwa  kandungan NO2 dan SO2 dalam udara ambien kabupaten Tanggamus pada pengukuran tahap 1 berturut-turut adalah 18,40 µg/m3dan 19.80 µg/m3 sedangkan pada pengukuran tahap 2 adalah 14,12 µg/m3 dan15,58 µg/m3. Kandungan NO2 dan SO2 dalam udara ambien kabupaten Pringsewu pada pengukuran tahap 1 adalah 19,60 µg/m3 dan 23,80 µg/m3 sedangkan pada pengukuran tahap 2 adalah 7,82 µg/m3 dan 9,06 µg/m3. Kandungan NO2 dan SO2 dalam udara ambien kota Bandarlampung pada pengukuran tahap 1 adalah 13,80 µg/m3 dan 9,8 µg/m3 sedangkan pada pengukuran tahap 2 adalah 19,91 µg/m3 dan 18,05 µg/m3. Dari nilai hasil pengukuran udara ambien tersebut didapatkan bahwa nilai ISPU berada pada indeks 1-50, sehingga masih dalam kategori baik.

Kata kunci: ISPU, Lampung, NO2, Passive Sampler, SO2

- PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Pencemaran udara merupakan masalah yang cukup serius, khususnya untuk daerah-daerah kota besar. Sumber pencemaran udara diantaranya dapat berasal dari asap kendaraan bermotor, asap industri, pembakaran sampah dan lain-lain(1). Pencemaran udara akan terus berlangsung sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, masyarakat akan semakin sering menggunakan kendaraan bermotor dalam beraktivitas yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Hal ini memberikan kontribusi besar dalam menurunkan kualitas udara yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan dan bahkan keseimbangan iklim global. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemar yang ada seperti dari kegiatan industri, kegiatan transportasi dan lain-lain. Pencemar udara yang terjadi sangat ditentukan oleh kualitas bahan bakar dan kendaraan yang digunakan serta pengawasan yang dilakukan(2).

Dewasa ini pertumbuhan sektor transportasi semakin menunjukkan peningkatan setiap tahun.  Kondisi peningkatan tersebut, selain memberikan dampak positif terhadap perekonomian, juga memberi dampak negatif berupa pencemaran udara akibat peningkatan emisi kendaraan bermotor(3). Pertambahan jumlah kendaraan ini tidak diimbangi dengan kapasitas jalan sehingga kondisi ini menjadi penyebab kemacetan terutama di kota-kota besar dan berdampak pada  peningkatan penggunaan bahan bakar minyak  (BBM). Kendaraan bermotor yang semakin banyak dalam menggunakan bahan bakar akan berpotensi menyebabkan pencemaran udara yang semakin tinggi akibat adanya pembakaran mesin kendaraan bermotor terutama pembakaran yang tidak sempurna karena kurangnya perhatian terhadap perawatan mesin. Kondisi pencemaran udara tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia apabila terhirup secara terus menerus. Sektor transportasi menyumbangkan 85% pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor yang buruk(4).

Gas nitrogen dioksida (NO2) merupakan polutan udara ambien biasanya dihasilkan dari kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar mesin kendaraan, pembakaran sampah, pembakaran batubara dan industri. Karakteristik gas ini memiliki bau tajam dan berwarna coklat dimana dampaknya terhadap kesehatan terutama adalah penurunan fungsi paru yang menyebabkan sesak napas bahkan berujung kematian(5). Gas NO2 dapat menyebabkan iritasi tenggorokan, sinus, pernapasan tidak teratur, edema paru bahkan stroke. Efek terhadap gas NO2 ini bergantung pada dosis serta lamanya pajanan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor tiap tahun dapat berdampak pada peningkatan NO2 dan akan memberi efek negatif pada kesehatan manusia(6,7).

Sulfur dioksida (SO2) adalah komponen pencemar udara dengan konsentrasi cukup tinggi di udara. SO2 memiliki karakteristik tidak berwarna dan berbau tajam, apabila bereaksi dengan uap air diudara akan menjadi H2SO4 atau dikenal sebagai hujan asam yang dapat menyebabkan kerusakan baik material, benda, maupun tanaman. Gas SO2 dapat menyebabkan iritasi mata, iritasi saluran pernapasan hidung, tenggorokan, sinus, penurunan fungsi paru dengan gejala batuk, sesak napas, dan meningkatkan penyakit asma bahkan berujung pada kematian(8).

Salah satu tempat yang memiliki peranan penting terhadap pencemaran udara baik gas polutan NO2 atau SO2 adalah wilayah transportasi. Kepadatan kendaraan ini terutama terjadi pada waktu pagi dan sore hari. Jumlah kendaraan pribadi yang semakin banyak memang didominasi oleh sepeda motor dan mobil, tetapi kendaraan berat seperti truk dan tronton terkadang ikut melintasi jalur transportasi tersebut. Kepadatan lalu lintas tersebut tidak menyurutkan aktivitas warga terutama di daerah padat penduduk sekitar transportasi. Hal ini menyebabkan besarnya kemungkinan risiko pajanan polutan udara ambien NO2 dan SO2 pada masyarakat sekitar yang tinggal di pinggir jalan Jl. Raden Intan (Tanggamus), Jl. Jendral Ahmad Yani (Pringsewu) dan Jl. Zainal Abidin Pagar Alam (Bandar Lampung)  karena melakukan aktivitas sehari-hari lebih dari 8 jam per hari pada jam padat lalu lintas.

Akibat aktifitas manusia, kualitas udara seringkali menurun dan berubah. Perubahan kualitas ini dapat berupa perubahan sifat-sifat fisis maupun sifat-sifat kimiawi. Perubahan kimiawi, dapat berupa pengurangan maupun penambahan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam udara, yang biasa dikenal sebagai pencemaran udara salah satunya adalah gas nitrogen dioksida (NO2). Gas nitrogen teroksidasi menjadi gas NO, selanjutnya jika oksidasi berlanjut, maka akan menghasilkan gas NO2. Gas ini ketika bereaksi dengan air di atmosfer, maka akan membentuk asam nitrat yang berperan dalam terjadinya hujan asam(9). Bahaya nitrogen jika bereaksi dengan oksigen pada udara menghasilkan NO2 yang bisa menunda pemulihan saraf fungsi pada saat stroke, menyebabkan resiko demensia vaskular dengan NO2 inhalasi, dan komplikasi kognitif akibat stroke(10).

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) merupakan nilai rata-rata dari gabungan nilai unsur ISPU yaitu CO, PM10, SO2, NO2, dan O3 yang masing-masing unsur tersebut dihitung menurut kadar terukur. Indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah ISPU sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-45/MENLH/10/1997 dan KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Faktor emisi gas buang kendaraan bermotor menyumbang emisi nitrogen oksida 92,5 Kg/3785 L, sementara mesin diesel 111 Kg/3785 L, tetapi hanya menyumbang emisi sulfur oksida 4,5 Kg/3785 L (11). Kadar gas nitrogen oksida naik seiring dengan meningkatnya aktivitas lalu lintas, yaitu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, dan dengan terbitnya matahari yang memancarkan sinar ultraviolet, kadar NO2 meningkat karena perubahan dari NO menjadi NO2. Nilai ambang batas NO2 di udara berdasarkan ISPU yaitu kurang dari 100. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis nilai ISPU NO2 dan SO2 di tiga lokasi Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1999.

  - Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai ISPU udara ambien NO2 dan SO2 di jalur transportasi pada tiga lokasi di Provinsi Lampung yaitu Tanggamus, Pringsewu dan Bandarlampung berdasarkan Peraturan Pemerintah RI tahun 1999. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengendalian pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor.

- BAHAN DAN METODE

  - Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah asam sulfanilat, asam phosphat, air destilasi, N-(1-naphtyl)-ethylendiamine dihidrochloride dan larutan salzman, larutan salzman dibuat dengan melarutkan 5 gram asam sulfanilat ke dalam labu ukur yang telah berisi 700 mL air distilasi, menambahkan 50 ml asam phosphat pekat kedalam larutan tersebut, dan mengocoknya hingga sempurna. Selanjutnya kedalam larutan ini ditambahkan 50 mL larutan larutan N-(1-naphtyl)-ethylendiamine dihidrochloride 0,1 % (w/w), dan diencerkan sehingga menjadi 1000 mL).

  - Metode

2.2.1 Pengambilan sampel

Sampel diambil pada bulan Januari dan Agustus 2018. Masing-masing pengambilan sampel tersebut dilakukan selama dua minggu berturut-turut. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode Passive Sampler pada tiga daerah yang berbeda yaitu di Jalan Raden Intan Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, Jalan Jendral Ahmad Yani Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan Jalan Z.A Pagar Alam Kota Bandar Lampung.

Prosedur pengambilan sampel dengan metode passive sampler(12):

- Menyiapkan peralatan dan memasang tiang sampler setinggi ±2,5 meter secara permanen, tiang harus kuat dan tidak mudah roboh (bagian bawah di cor).

- Mengeluarkan sampler dari tabung dan plastiknya masing-masing satu buah. Memasangkan dengan shelter dengan posisi kawat kassa ke bagian bawah, lalu menggantungkan pada tiang yang telah disiapkan. Untuk menghindari kontaminasi digunakan sarung tangan latex pada saat melakukan pemasangan alat passive sampler. Menyimpan tabung dan plastik ber-seal untuk digunakan kembali saat mengirim sampel ke laboraturium.

- Mencatat dalam formulir sampling data-data pada saat pemasangan yaitu data-data: kode sampel,nama lokasi, koordinat, waktu, hari/tanggal, kondisi cuaca, denah lokasi, serta keteranganlainnya pada saat pemasangan alat pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler.

- Memaparkan sampler selama 2 minggu.

- Mengambil sampler dan mencatat data: waktu, hari/tanggal, kondisi cuaca serta keterangan lainnya pada saat pengambilan sampler pada formulir sampling.

- Memasukkan sampel ke tabungnya sesuai kode sampler kemudian memasukkan tabung ke plastik berperekat.

- Memastikan label pada sampler dan tabung sesuai.

- Memasukkan alat passive sampler pada wadah yang telah digunakan sebelumnya, kemudian memasukkan alat passive sampler, blanko perjalanan, dan formulir isian data ke dalam amplop yang sudah disediakan untuk pegembalian sampel ke laboratorium.

2.2.2 Prosedur Analisa Sampel

Analisa kandungan NO2 dan SO2(13) :

- Memasukkan masing-masing filter penyerap yang telah menyerap NO2 dan SO2 ke dalam tabung reaksi yang berisi 10 mL larutan salzman. Mengocok larutan di atas selama 10 menit pada suhu antara 25°C-30°C, dan mengulangi sampai 4 kali sehingga seluruh NO2 dan SO2 yang terserap dalam filter bereaksi sempurna dengan pereaksi.

- Memindahkan larutan ke dalam cell quarsa ukuran 10 mm, mengukur absorbansi larutan (I) menggunakan spektropotometer pada λ 525 nm. (Dalam pengukuran absorbansi ini dipakai larutan Salzman sebagai larutan pembanding).

- Untuk memperoleh absorbansi larutan blanko (lo), mengulang langkah-langkah 1-3 di atas dengan menggunakan filter penyerap yang belum digunakan untuk sampling.

- Dari hasil absorbansi sampel dan absorbansi blanko, maka kadar NO2 dan SO2 dapat diketahui.

2.2.3 Perhitungan

Nilai batas ISPU berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 107 Tahun 1997 Tanggal 21 November 1997 seperti terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Nilai ISPU dapat dihitung dengan pendekatan rumus seperti pada persamaan 1.

I= .......... (1)

Keterangan :

I= ISPU terhitung

Ia= ISPU batas atas

Ib= ISPU batas bawah

Xa= kadar ambien batas atas (μg/m3)

Xb= kadar ambien batas bawah (μg/m3)

Xx= kadar ambien nyata hasil pengukuran(μg/m3)

Nilai ISPU ketiga lokasi tersebut, kemudian dipilih nilai ISPU yang tertinggi untuk setiap parameter, selanjutnya diantara ketiga lokasi tersebut dipilih lokasi yang memiliki kualitas udara terburuk untuk dianalisis sehingga dapat dilakukan perbaikan kualitas udara di lokasi tersebut.

- HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran udara atau polusi udara merupakan masalah nyata yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Hal ini ditandai oleh penurunan kualitas udara terutama di kota-kota besar dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor yang menjadi sumber utama polusi udara adalah transpotasi kendaraan bermotor atau industri dengan gas buangan industri seperti gas NO2 dan SO2(7).

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisi kualitas udara pada tiga lokasi  di provinsi lampung yaitu, Jl. Raden Intan (Tanggamus), Jl. Jend Ahmad Yani (Pringsewu) dan Jl. ZA Pagar Alam (Bandar Lampung) yang merupakan jalur transportasi. Kualitas udara yang diperiksa yaitu NO2 dan SO2, data parameter pencemar udara dari tiga lokasi di Provinsi Lampung tersebut diperoleh dari Badan Pengawas Lingkungan Hidup (BPLH) provinsi Lampung Tahun 2018 yang mengukur udara ambien tersebut dengan menggunakan metode passive sampler. Metode passive sampler merupakan salah satu metode sederhana dan murah untuk pengukuran kualitas udara yang menggunakan sistem penyerapan gas secara difusi melalui media yang dipaparkan dalam waktu tertentu tanpa menggunakan pompa penghisap dengan memanfaatkan sifat fisis gas yang berdifusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Data parameter hasil analisa sampel yang diperoleh tersebut mencakup data  kadar nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2) yang ditampilkan pada Tabel 3.

Berdasarkan data pada Tabel 3, maka dilakukan perhitungan nilai ISPU menggunakan Persamaan 1. Pada lokasi Jl. Raden Intan untuk kadar NO2 pada tahap 1, nilai ISPU dihitung dengan menggunakan persamaan 1.

= 3.3

Dengan perhitungan yang sama, setiap parameter NO2 ISPU di setiap lokasi di hitung. Serta untuk kadar SO2 tahap 1 pada lokasi Jl. Raden Intan nilai ISPU dihitung dengan menggunakan persamaan 1.

= 39.44

Dengan perhitungan yang sama, setiap parameter SO2 ISPU di setiap lokasi dihitung. Hasil perhitungan ISPU untuk setiap parameter pada tiga lokasi dituliskan pada Tabel 4.

Pada tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa nilai ISPU gas SO2 untuk ketiga jalur transportasi pada kabupaten Tanggamus, Pringsewu, dan kota Bandarlampung yang diukur lebih besar daripada gas NO2. Tingginya konsentrasi zat polutan SO2 dipengaruhi oleh kegiatan lalu lintas transportasi pada ketiga kabupaten tersebut. Hal ini disebabkan karena di dalam bahan bakar kendaraan terdapat senyawa belerang, dampak pembakaran bahan bakar dalam mesin kendaraan bermotor dapat menghasilkan gas belerang dioksida (SO2). Belerang dari minyak bumi dapat teroksidasi menjadi gas belerang dioksida (SO2). Ketika di udara gas SO2 ini dapat teroksidasi mejadi gas SO3. Gas SO3 ini sangat mudah bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat, sehingga gas SO3 ini dapat menyebabkan hujan asam.

S(s) + O2(g) → SO2(g)

SO2(g) + O2(g) → SO3(g)

SO3(g) + H2O(l) → H2SO4(aq)

Sedangkan gas NO2 merupakan emisi samping dari pembakaran bensin yang secara alami mengandung unsur nitrogen (seperti piridin, qinolin, pirol, indol, dan karbasol). Konsentrasi NO2 dalam gas buang pada saat kendaraan bermotor dalam kondisi stasioner adalah relatif kecil. Pada suhu tinggi, di dalam mesin kendaraan bermotor dapat terjadi reaksi antara nitrogen dan oksigen.

N2(g) + O2(g) → NO2(g)

Gas nitrogen dioksida dalam kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, dampak pembakaran bahan bakar yang menghasilkan gas nitrogen dioksida (NO2) merupakan salah satu gas penyebab terjadinya efek rumah kaca (greenhouse effect) yang berdampak pada pemanasan global (peningkatan suhu bumi).

Data yang diperoleh pada Tabel 4, kemudian dibandingkan  dengan KEP-45/MENLH/10/1997 dan KEP-107/KABAPEDAL/11/1997 tentang ISPU sehingga diperoleh kategori ISPU di tiga lokasi di provinsi Lampung yang disajikan pada Tabel 5.

Berdasarkan Tabel 5, kategori ISPU kadar gas NO2 dan SO2 di ketiga lokasi tersebut masih dalam kategori baik. Hal ini mengindikasikan bahwa jalur transportasi ataupun jumlah kendaraan yang melintasi ketiga kabupaten tersebut masih dalam taraf normal, namun bila kadar gas tersebut terus meningkat, masyarakat dan makhluk hidup lainnya akan terkena dampaknya, untuk itu perlu ada upaya untuk selalu menjaga dengan melakukan pengendalian pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas kendaraan bermotor dengan penanaman tanaman yang dapat mereduksi polutan udara ambien.

- KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan nilai ISPU di  tiga kabupaten/kota di Provinsi Lampung dari data pengukuran yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa nilai ISPU parameter NO2 dan SO2 dari ke tiga lokasi pengukuran, menurut PP Nomor 41 Tahun 1999 NO2 dan SO2  masih berada di bawah ambang batas yang ditentukan atau dalam kategori “baik” .

PERSANTUNAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung atas kerjasama dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Sillman, S., 1999. The relation between ozone, NOx and hydrocarbons in urban and polluted rural environments. Atmos. Environ, 33, 1821–1845.

- Verma, S.K., Deb, M.K., & Verma, D. (2008). Determination of nitrogen dioxide in ambient air employing diffuse reflectance Fourier transform infrared spectroscopy. Atmospheric Research, 90, 33–40.

- Masito, A. (2018). Analisis Risiko Kualitas Udara Ambien (NO2 Dan SO2) dan Gangguan Pernapasan Pada Masyarakat di Wilayah Kalianak Surabaya. Jurnal Kesehatan Lingkungan, 10(4), 394-401.

- Ismayanti., Marlita, D., & Saidah, D. (2014). Pencemaran Udara Akibat Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Jurnal Manajemen Transportasi dan Logistik,1(3), 241-248.

- Zhu, N., Li, H., Han, M., Guo, L., Chen, L., Yun, Y., Guo, Z., Li, G., & Sang, N. (2012). Environmental nitrogen dioxide (NO2) exposure influencesdevelopment and progression of ischemic stroke.Toxicol. Lett, 214,120–130.

- Vidale, S., Bonanomi, A., Guidotti, M., Arnaboldi, M., & Sterzi, R., (2010). Air pollution positively correlates with daily stroke admission and in hospital mortality: a study in the urban area of Como, Italy. Neurol., 31, 179–182.

- Andersen, Z.J., Kristiansen, L.C., Andersen, K.K., Olsen,T.S., Hvidberg, M., Jensen, S.S., Ketzel, M., Loft,S., Sorensen, M., Tjonneland, A., Overvad,K., & Raaschou-Nielsen, O. (2012).Stroke and long-term exposure to Sci outdoor air pollution from nitrogen dioxide: acohort study. Stroke, 43, 320–325.

- Yunita, R.D.,  & Kiswandono, A.A. (2017). Kajian Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Sulfur Dioksida (SO2) sebagai polutan udara pada tiga lokasi di kota bandar lampung. Analit: Analytical and Environmental Chemistry, 2(01), 1-11.

- Toda, K., Hato, Y., Ohira, S.I., & Namihira, T. (2007). Micro-gas analysis system for measurement of nitric oxide and nitrogen dioxide: Respiratory treatment and environmental mobile monitoring. Anal. Chem, 603, 60–66.

- Li, H. & Xin, H. (2013). Nitrogen dioxide (NO2) Pollution As a Potential Risk Factor For  Developing Vascular Dementia And Its Synaptic Mechanisms. Chemosphere, 92, 52-58.

- Apriawati, E., & Kiswandono, A.A. (2017). Kajian Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) Nitrogen Dioksida (NO2) di Tiga Lokasi Kota Bandar Lampung. Analit: Analytical and Environmental Chemistry, 2(01), 1-10.

- Arisa, R., & Kiswandono, A.A. (2017). Kajian Indeks Standar Polusi Udara (ISPU) PM10, SO2, O3, dan NO2 di Kota Bandar Lampung. Analit: Analytical and Environmental Chemistry. 2(02), 1-9.

- Susanto, J.P., & Prayudi, T. (2000). Penerapan Metode Passive Sampler Untuk Analisa NO2 Udara Ambien di Beberapa Lokasi Di Jakarta Dan Sekitarnya. Jurnal Teknologi Lingkungan, 1(3), 227-232.

Tabel yang digunakan di dalam artikel

Tabel 1. Batas Indeks Standar Pencemar Udara dalam satuan SI

| Indeks Standar | 24 Jam | 24 Jam | 8 Jam | 1 Jam | 1 Jam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pencemar Udara | PM10 (µg/m3) | SO2 (µg/m3) | CO (µg/m3) | O3 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) |
| 50 | 50 | 80 | 5 | 120 | *) |
| 100 | 150 | 365 | 10 | 235 | *) |
| 200 | 350 | 800 | 17 | 400 | 1130 |
| 300 | 420 | 1600 | 34 | 800 | 2260 |
| 400 | 500 | 2100 | 46 | 1000 | 3000 |
| 500 | 600 | 2620 | 57,5 | 1200 | 3750 |

Tabel 2. Angka dan kategori Indek Standar Pencemar Udara (ISPU)

| Indeks | Kategori |
| --- | --- |
| 1 – 50 | Baik |
| 51 – 100 | Sedang |
| 101 – 199 | Tidak Sehat |
| 200 – 299 | Sangat Tidak Sehat |
| 300 – lebih | Berbahaya |

Tabel 3. Data Kadar Ambien Parameter NO2 dan SO2 di 3 Lokasi Provinsi Lampung Tahun 2018

| Kota/Kabupaten | Lokasi | Kadar Tahap I (µg/m3) |  | Kadar Tahap II (µg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | SO2 | NO2 | SO2 |
| Tanggamus | Jl. Raden Intan | 18,4 | 19.8 | 14.12 | 15.58 |
| Pringsewu | Jl. Jend Ahmad Yani | 19,6 | 23.8 | 7.82 | 9.06 |
| Bandarlampung | Jl. ZA Pagar Alam | 13,8 | 9.8 | 19.91 | 18.05 |

Tabel 4. Data Hasil Perhitungan ISPU yang diperoleh

.

| Kota/Kabupaten | Lokasi | Nilai ISPU Tahap I (µg/m3) |  | Nilai ISPU Tahap II (µg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | SO2 | NO2 | SO2 |
| Tanggamus | Jl. Raden Intan | 3.30 | 39.44 | 2.50 | 38.73 |
| Pringsewu | Jl. Jend Ahmad Yani | 3.50 | 40.16 | 1.40 | 37.58 |
| Bandarlampung | Jl. ZA Pagar Alam | 2.40 | 37.72 | 3.50 | 39.16 |

Tabel 5. Kategori ISPU tiga lokasi provinsi Lampung  Tahun 2018

| Kota/Kabupaten | Lokasi | Kategori ISPU Tahap I |  | Kategori ISPU Tahap II |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NO2 | SO2 | NO2 | SO2 |
| Tanggamus | Jl. Raden Intan | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Pringsewu | Jl. Jend Ahmad Yani | Baik | Baik | Baik | Baik |
| Bandarlampung | Jl. ZA Pagar Alam | Baik | Baik | Baik | Baik |